附件3：农学院热带滨海景观规划设计实验室建设，预算金额126100元（夏老师13542063756）

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 技术参数 | 建议厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式风速仪 | AM4826 | 1.测量范围：0.4～30.0米/秒；1.4～108.0公里/小时；80～5910英尺/分；0.8～58.3节 2.分辨率: 0.1/1 3.准确度：±2%+2d 4.电源：4节5号电池 5.外形尺寸：140x71x32 mm | 台湾路昌LUTRON | 台 | 3 | 776.00 | 2328.00 |
| 2 | 精准手持测距仪激光测距仪 | SW-100 | 1.测量距离：100m／328 ft 2.距离测量精度：±2mm 3.测量单位选择：mm / in / ft 4.自动储存：30笔 5.激光类型：635nm,<1mW 6.自动切断激光：20秒 7.自动关机：150S 8.存储温度范围：-20℃-60℃ 9.工作温度范围：0℃-40℃ 10.存储湿度：RH85% 11.使用电池：1.5V 3*AAA 12.重量（含电池）：160g | 东莞市森威电子有限公司 | 台 | 3 | 582.00 | 1746.00 |
| 3 | 多功能测高仪 | DQL-16B | 阻尼时间（偏转90°返回原位）：≤5秒 读数误差：≤0.5° 度盘格值：1° 尺寸：76 × 53 × 15（mm） | 上海隆拓仪器设备 | 台 | 3 | 582.00 | 1746.00 |
| 4 | 田间小气候自动观测仪（配蓄电池220V） | HQZDZ-75GC | *1、数据采集器主机： 采集通道数：支持32路数据同步采集、显示、上传及数据存储。 模数（A/D）转换精度：12位 采样时间：≤16路最快200ms；≤32路最快400ms 显示：LCD液晶显示 按键：带功能键，可查看采集器工作状态，实时数据，也可现场修正风向参数，切换通信模式，查看设备地址等。 内存：4MB，十分钟一组数据可存储一年以上多条数据，不再需要额外扩展。 数据传输接口：RS232/RS485，支持HQBUS、MODBUS通讯协议 工作温度：-40～80℃ 工作湿度：0～100%（无水汽凝结） 供电方式：交流220V/直流12V。 存储间隔：1~240分钟可调。 远程可控：系统可远程升级。 预留接口：预留图片抓拍、视频监控接口。 安全配置：防电源反接，信号防雷，供电电压检测。 配合便携DTU传输设备可实现远程传输至气象云平台和多电脑端。 2、大气温度： 铂电阻原理 测量范围：-50~150℃ 测量精度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃ 长期稳定性：< ±0.1 ℃/年 3、大气湿度： 测量范围：0~100%RH 测量精度：±3%RH 分辨率：±0.1%RH 长期稳定性：< ±1% /年 *3.2、大气压力： 量程：10~1100hPa； 分辨率：0.1 hPa； 准确度：±0.3 hPa *4、风的测量仪： 风速量程：0～70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s；启动风速≤0.5m/s；风杯外径：5cm；风量量程：0~99999m³/h；风向量程：0~360°，角度盲区＜3°；分辨率：1°；准确度：±3°；启动风速≤0.5m/s；感应部位：平衡风向标，旋转直径21cm *6、雨量监测 传感器类型：翻斗式/磁力开关； 量程：0~4mm/min；精度：±2%； 分辨率：0.1mm； 承水口直径：200±0.06mm； 支持实时雨量，小时雨量，日雨量累计。 7、太阳总辐射表 用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射。该表为热电效应原理，感应元件采用绕线电镀式结点热电堆，其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热结点在感应面上，而冷结点则位于机体内，冷热结点间产生的温差电势可反映太阳总辐射值；配合温度补偿线路以防止环境对其性能造成影响。透光罩为双层光学玻璃罩，外透光罩是经过精密的光学冷加工磨制而成以减少空气对流对辐射表的影响；内透光罩是为了截断外透光罩本身的红外辐射而设计。 灵敏度：7～14μV／w.m-2 光谱范围：0.3-3μm 测量范围：0～2000W/m2 响应时间：≤35秒(99％) 年稳定度：≤±2％ 余弦响应：≤7％(太阳高度角10°时) 方位响应误差：≤5％(太阳高度角10°时) 温度特性：±2％(-10℃～+40℃) 工作环境温度：-40℃～+85℃ 非线性：≤2％ 重量：2.5kg 11、土壤温度 测量范围:-40～100℃ 测量精度:±0.3℃ 分 辨 率:0.1℃ 不锈钢封装温度传感器，测试稳定，耐腐蚀 12、土壤水分 测量范围:0～100% RH 测量精度:±3%RH 分 辨 率:±0.1%RH 测量范围：直径14cm,深7cm的圆柱体土层的水分含量 测量原理： 采用电磁脉冲频域测量原理测量土壤的表观介电常数，从而得到土壤真实水分含量，具有快速准确、稳定可靠、不受土壤中化肥和金属离子的影响等特点。 18、GPRS通讯网关 用于数据传输至服务器或气象平台，支持短信重启。 19、支架 不锈钢伸缩三脚支架，可拆卸折叠，高度2~2.5米可调，有预留防风拉锁固定环。 20、防辐射罩 标准气象专用设计防辐射罩，纯白色材质，19层设计，内径≥4cm，外径≤15cm，用于放置大气温湿度气压等传感器。 21、太阳能供电系统 设备供电为双电源供电系统，正常情况下为太阳能供电，电池电量过低或故障，应能及时切换到备用市电，且监测设备正常工作。 应满足设备在连续阴雨天状态下可持续工作≥7日。 太阳能板≥30W,电池容量≥24Ah。 23、防护箱： 野外防护箱，用于放置采集仪、电源等，户外防雨，配钥匙锁，支持丝印文字图片等。 24、数据管理软件： 数据管理软件为电脑端软件，适用于winXP以上版本，直观便捷，主要用来采集/导出和显示测试数据并做后期处理。可生成、导出电子表格、历史曲线等。 带地图显示功能。 支持IIS服务功能，可提供局域网内其他电脑WEB查看数据、地图数据等。 可多台电脑同时接收查看数据。 支持有线、无线数据接收。 支持Access/Sqlserver数据库。 参数设置报警功能，当前值超过设定值，软件启动声音报警。 视频监控模块，可设置定时抓拍，手动抓拍，影像图片本地存储。 配合气象平台服务软件可实现监测数据云端查看、云端存储，可下载同步云台数据。 软件应拥有国家版权局下发认可的《计算机软件著做权登记证书》。 25、气象平台服务软件 软件部署在指定云服务器端，可网页查询数据，存储历史数据，下载历史数据，查看曲线。 具有用户管理，项目管理，设备管理，数据查看等界面。 可设置账户权限，可创建仅能查看数据的普通用户账户。 数据接收间隔可设置。 数据可下载导出excel至本地电脑。 可用于物联网管理软件下载数据、接收数据。 软件应拥有国家版权局下发认可的《计算机软件著做权登记证书》，并提供厂家售后服务承诺书原件。 | 武汉汉秦信通科技有限公司 | 套 | 1 | 33950.00 | 33950.00 |
| 5 | 土壤温度水分盐分三参数测定仪 | TZS-ECW | 功能特点 手持机功能： 1、小巧美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。 2、一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据并存储。 3、交直流两用，既可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。 4、带语音播报功能，可对传感器进行语音报警设置，对超标的进行实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 5、数据保存功能强大，最多可储存12000组数据。 6、既可在主机上查看数据，也可导入计算机进行查看。 7、意外断电后，已保存在主机里的数据不丢失。 8、探头具有一致性，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。 9、将传感器插入主机后无需设置，自动搜索到多种不同类别的传感器（类似于U盘和电脑相联接能自动感应）。 10、仪器具有256通道同时检测的扩展功能，可以实现多点同步检测，可按需要自行组合。 上位机功能： 1、上位机软件功能显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。 2、具有设置超限区域着色功能，显示更直观，为客户带来更多便捷。 3、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存，方便以后调用。 4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印。 5、曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。 *传感器技术参数 土壤温度技术参数： 温度单位：℃；测试范围：-40℃～100℃；精度：±0.5℃；传感器长度：≥25cm 分辨率：0.1℃ 土壤盐分技术参数： 固态传感器可直接埋入土壤中；测量范围：0～19.99ms/cm；测量精度：±2% 分 辨 率：0.01ms/cm；温度补偿：0～50℃ 土壤水份技术参数： 水份单位：%（m3/m3）；响应时间：≤2秒；土壤水份分辨率：0.1% 含水率测试范围：0～100%；相对百分误差：≤3% 标准电缆长度：1.5m(可按客户需要定做，最长可至1000m) 可 选 件：测量地下深层土壤水分时建议使用土钻 手持机技术参数 记录容量：带语音报警功能最多可储存12000组数据 记录时间间隔：1分～99小时连续可调 经度：0~180° 纬度：0~90° 通讯接口：RS-485、USB接口 电池：5号电池5节，交流电源一只 资质文件（复印件加盖原厂公章）： ▲需提供制造厂商农业检测仪器的ISO质量体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证书和OHSA18001职业健康管理体系认证证书 制造厂家具有AAA级信用企业等级证书和国家高新企业证书； 提供厂家售后服务承诺书原件 | 杭州托普 | 套 | 2 | 11640.00 | 23280.00 |
| 6 | 大气参数软件系统 | AERMODSYSTEM V4 | 技术要求 软件应根据新版环境影响评价技术导则 大气环境推荐的EPA的AERMOD程序开发的界面化软件。评价系统耦合《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐的AERMOD、AERMAP、AERMET、BPIPRIME、SCREEN3模型，为用户提供从预测等级划分到气象数据处理再到空气环境预测评价一套完整的大气环境影响评价解决方案，软件操作简单、功能强大，表现丰富，适用于大气环境影响三级、二级和一级评价。 *评价系统需要提供一下如下基本模块及功能： aerscreen估算模块：支持大气评价等级计算 地面气象数据模块：支持多种标准气象数据格式 支持风向、风速玫瑰、年平均温度月变化、年平均风速月变化、季小时平均风速日变化统计分析 探空气象数据模块：支持多种标准气象数据格式、支持全国主要探空数据下载、支持风、温、湿廓线分析 背景图模块：支持CAD、位图、Shape图、谷歌地图导入 地形模块：支持DEM数据导入 建筑物下洗模块：支持建筑物下洗分析 接收点模块：支持网格点和离散点计算和表达、支持嵌套网格设置 结果分析模块：支持污染物预测浓度的各点高值、所有点最大值、逐步值、超标率、背景叠加分析评价 具体技术要求如下 1.系统要求：软件可以支持xp、windows7、windows8、windows10等操作系统。 *2.支持多方案计算：支持对多种污染物进行预测、多种方案及削减源的设置，并对方案的计算结果进行统一的管理。 3.支持各预测方案直接的叠加计算。 4.支持系数法计算二次PM2.5 *5.支持导入多种类型的背景图：支持位图、CAD和SHP文件的导入作为背景图，导入的CAD和SHP图形还可以转化为软件中的模型对象。软件提供在线下载google地图和google影像图的功能。 6.地形处理技术要求：只需要输入经纬度坐标，软件即可实现全球范围内的地形数据自动下载，并对地形数据进行处理和参数自动设置，使之符合AERMAP运行的要求。 7.支持对多个环境空气质量功能区的设置。可以为预测范围内的不同环境功能区设置不同的评价标准，并分别进行占标率分析。 *8.多种预测网格和；离散点矩阵设置功能：软件可以实现基于直角坐标网格、极坐标网格实现网格等间距布点和近密远疏布点；提供多种多边形矩阵同样可以实现近密远疏的布点原则，对于工业项目可以利用离散点矩阵剔除厂区内部的超标点；利用线形矩阵预测厂界排放浓度。 9.预测模型建立要简单快捷，利用鼠标在背景图上定义声源、建筑物、计算点等预测要素。 并提供厂家售后服务承诺书原件 | 石家庄环安科技 | 台 | 1 | 30070.00 | 30070.00 |
| 7 | 大疆无人机 | Inspire 2四轴航拍飞行器变形无人机 | 主机参数： 1.重量：3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机） 2.最大起飞重量：4250 g 3. GPS悬停精度：垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m）；水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m） 4.最大旋转角速度：俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s 5.最大俯仰角度：P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40° 6.最大上升速度：P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s 7.最大下降速度：垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s 8.最大水平飞行速度：94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) 9.最大起飞海拔高度 10.普通桨：2500 m；高原桨：5000 m 11.最大可承受风速：10m/s 12.最大飞行时间：约27 min（使用Zenmuse X4S）；约23 min（使用Zenmuse X7）（在海平面、无风环境下悬停测得） 13.动力电机型号：DJI 3512 14.螺旋桨型号：DJI 1550T 15.室内定位悬停：标配 16.工作环境温度：-20°C至 40°C 轴距：605 mm（不含桨，降落模式） 遥控器: - 工作频率：2.400 - 2.483 GHz、5.725 - 5.850 GHz 18.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） 2.4 GHz：7 km（FCC）；3.5 km（CE）；4 km（SRRC） 5.8 GHz：7 km（FCC）；2 km（CE）；5 km（SRRC） 19.等效全向辐射功率 (EIRP) 2.4 GHz：26 dBm（FCC）；17 dBm（CE）；20 dBm（SRRC） 5.8 GHz：28 dBm（FCC）；14 dBm（CE）；20 dBm（SRRC） 20.视频输出接口：USB、HDMI 21.供电方式：内置锂电 22.充电方式：使用 DJI 指定充电器 - 23.协同功能：支持多机互联 24.平板设备支架：标配 25.平板设备最大宽度：170 mm 26.工作功耗：9 W（不给移动设备充电状态） 27.工作环境温度：-20°C 至 40°C 存放环境温度：存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C ；存放时间大于 3 个月：22°C 至 28°C 28.充电环境温度：0°C 至 40°C 29.电池：6000 mAh 2S LiPo - 30.USB 接口供电电流/ 电压：iOS：1 A @ 5.2 V （最大）；Android：1.5 A @ 5.2 V （最大） 电池: 31.容量:4280 mAh 32.电压:22.8 V 33.电池类型:LiPo 6S 34.能量:97.58 Wh 35.电池整体重量:约515g 36.工作环境温度:-20°C 至 40° C 37.存放环境温度:存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C ;存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C 38.充电环境温度:5 ℃ 至 40 ℃ 39.最大充电功率:180 W 下视视觉系统: 40.飞行速度测量范围：<10 m/s（高度 2 m，光照充足） 41.高度测量范围：<10 m 42.精确悬停范围：<10 m - 43.使用环境：表面有丰富纹理，光照 条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 44.超声波高度测量范围：10 - 500 cm 超声波使用环境：非吸音材质、硬质地面（厚地毯性能会有衰减） 顶部红外感知系统 45.障碍物感知范围：0 - 5 m 46.FOV：±5° - 47.使用环境:漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 配置包括： - 飞行器、遥控器x2、云台相机机身x55、DJI MFT 15mm f/1.7ASPH镜头、遮光罩、镜头配重圈（BR-直径46-10）、dji cinessd(读卡器)、螺旋桨（对）x4、智能飞行电池、充电器、电源线、Micro USB线x2、 USB3.0连接线、遥控器户外充电线、480GB存储卡4.2gbps、文档、背带、包装盒、外包装箱等，除上述配置外，加配两套“悟”Inspire 2系列智能飞行电池，加配DJI CARE随心换套餐 | 大疆创新科技有限公司 | 架 | 1 | 32980.00 | 32980.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 126100.00 |