货 物 购 置 计 划

申购单位：农学院                                      填表日期：2018-7-19

子项目名称：实验室基础设备采购项目                    经办人及联系电话：王老师17604014010

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数及配置、商务条款和附件 | 生产厂家 | 产地 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 金额 （元） | 询价方式 | 询价人姓名及联系方式 | 拟安放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | GT9612柏恒 | 1、模块类型：0.2ml×96孔； *2、适用管型：0.2ml， 8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边、全裙边96孔PCR反应板； 3、温度范围：0-99.9℃； *4、最大升温速度：4.5℃/秒； *5、最大降温速度：4℃/秒； *6、温度均匀性：≤±0.3℃； 7、温度准确度：≤±0.2℃； 8、控温方式：模拟管+模块； 9、变温速度可调：是； *10、液晶显示：5.7英寸液晶屏； *11、可存储程序数：200； *12、最大循环数：99； 13、断电保护：有； 14、宽电压范围：85-264V, 47～63Hz； *15、热盖温度：30℃～110℃可调； ★16、热盖高度可调：能适应不同高度试管； ★17、可任意角度定位热盖； 18、中英文双语图形界面； ★19、本产品质保五年，一年包换，必须提供厂家售后服务及质量保证承诺书。 | 杭州柏恒科技有限公司 | 杭州 | 20000 | 1 | 台 | 20000 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 2 | 台式多用途高速冷冻离心机 | 3H20RI | 1、最高转速：20800 r/min 2、最大相对离心力：30000×g 3、定时范围：0—99h59min 4、转速精度：≤±50r/min 5、加/减速率：1~9档 6、电机：变频无刷电机 7、温控范围:-20℃—40℃ 8、电源：AC 220V 50Hz 15A 9、整机噪音：≤65dB 10、重量（不含转头）：75Kg 11、外形尺寸：760×555×378mm（L×W×H） 12、配置包括：主机、12×1.5/2.0ml角转子，6×50ml角转子。 特点： *1、4.3寸TFT真彩屏，触摸按键双控系统，操作方便简洁，显示清晰明了； *2、国家离心机标准起草单位、获得中国科学仪器离心机自主创新奖、获得国产好仪器奖。 | 湖南赫西仪器装备有限公司 | 长沙 | 30000 | 1 | 台 | 30000 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 3 | 凝胶成像分析系统 | ChampGel5000 Plus | 1、配置：自动化控制暗箱、紫外透射台、白光透射板、高分辨率CCD和自动化镜头、滤光镜、Lane 1D分析软件等组成 ★2、CCD分辨率：1392*1040像素（最高可达557万像素）、16bit（0-65536灰阶），像素合并功能(1×1, 2×2, 4×4)，曝光时间长达600s，适用于所有荧光染料染色的DNA/RNA和蛋白质凝胶的拍摄 ★3、镜头： Computar 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm；具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦，无须人工调整。配备自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节,可选配8-48mm自动三可变加广角，F1：1.2拍摄面积更大； 4、控制系统：专利设计的集成式控制系统的“一体化模块控制盒”，安装于主机箱背部，可直接拆卸进行检修和维护，并具有智能向导、远程教学、远程诊断等多种功能（专利号：200920108763.2）； 5、光源控制：鼠标控制和主机面板控制，带有10分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能； 6、CCD和镜头控制：鼠标控制和主机面板控制； 7、检测灵敏度：10pg=0.1ng双链 DNA； 8、软件：SageCapture 和Lane 1D拍摄分析软件软件可自由安装于多台电脑； ★9、SageCapure智能拍摄软件具有模块化的拍摄流程, 无需开启光源，调节镜头和相机,即可完成拍摄过程。使用者可自由编成，编辑和保存个性化的拍摄流程和拍摄方式。具有自动曝光、手动拍摄等多种曝光拍摄功能。可对拍摄图片自动进行多种格式的保存、合并，并带有无线推送功能； 10、Lane1D分析软件可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA 板及放射自显影胶片分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析， VNTRS分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等； 11、包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库； ★12、含配套电脑数据采集分析系统一套； ★13、质保三年，要求提供厂家售后服务及质量保证承诺书。 特点： *1、各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；3D图像观察及输出，可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告，包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用； *2、符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》检测 GB/T 19001、ISO9001认证、CE LVD认证、CE EMC认证。 | 北京赛智创业科技有限公司 | 北京 | 35000 | 1 | 套 | 35000 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 4 | 八孔消化炉（标配8根消化管） | HYP-318 | 1、测定范围： 0.1mg～200mg氮； 2、测定数量：8个/批； 3、速 度：45min/批 ； 4、消化管容量：标配300ml； 5、控温范围：室温～500℃ 6、控温精度：±1℃； 7、升温速度：30℃/min； 8、控温方式：采用数显无触点断开控温； ★9、废气密封材料：聚四氟乙烯； 10、加热方式：陶瓷炉芯加热； 11、电 源：220（V）±10% 50~60HZ； 12、额定功率： 2560W； 13、外形尺寸：430×310×485mm； 14、标配8根消化管。 | 上海纤检仪器有限公司 | 上海 | 9200 | 1 | 台 | 9200 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 5 | 消化管 | 配套HYP-318 |  | 上海纤检仪器有限公司 | 上海 | 95 | 8 | 根 | 760 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 6 | 双稳定时电泳仪电源 | DYY-6C | ★1、适用DYCP-31DN和DYCP-32A型电泳槽； 2、外型尺寸（ W × D × H）：235 × 295 × 95mm ； 3、并联输出：4组 ； 4、输出范围（显示分辨率）：6 ～ 600V（1V），4 ～ 400mA（1mA），240W 。 特点： 1、适用普通蛋白，核酸电泳； 2、在工作状态中，可以实时微调； 3、微电脑智能控制； 4、液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间； 5、采用开关电源输出； 6、具有存储记忆功能； 7、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。 | 北京六一生物科技有限公司 | 北京 | 3645 | 1 | 台 | 3645 | 电话 | 王老师17604014010 | 兴农楼211 |
| 合 计：玖万捌仟陆佰零伍元整 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98605 |  |  |  |